Лабораторная работа и задание №  5

Тема Внешние устройства ПК

Цель: Приобретение знаний  по теме 2.2. Запоминающие устройства ПК «Внешние устройства. Назначение и характеристики основных устройств ПК. Периферийные устройства: устройства ввода-вывода данных, их разновидности и основные характеристики. Клавиатура, манипуляторы, сканеры, принтеры, мониторы».

Вспомогательный материал: презентация  «Внешние устройства ПК».

I. Контроль знаний------------------------------------------------------------------------------------------

- Какие виды памяти относятся к основной памяти ПК?

- Какая память является энергонезависимой; что означает энергозависимость памяти?

- Что такое ПЗУ, каково его назначение?

- Какие накопители информации вам известны?

- Назовите основные характеристики дисковых накопителей.

II. Теоретический материал и методические указания ----------------------------------------------

Общие сведения:

Внешнее оборудование-это физические компоненты компьютера, а также разнообразные вспомогательные устройства, которые могут быть добавлены в его конфигурацию.

Периферийные шины

Связь центральных устройств ПК с внешними устройствами (дисковыми накопителями, клавиатурой, мышью сканером и другими) обеспечивают периферийные шины. Они являются внешними интерфейсами вычислительных машин и отличаются большим разнообразием.

Универсальные последовательные интерфейсы: В 2003 – 2004 гг. произошли революционные изменения в сторону последовательных интерфейсов в связи с усложнением функциональности интегральных микросхем. Они удобнее параллельных и более скоростные их рабочая частота достигает до десятка гигагерц. Первыми на них перебрались клавиатура, мыши, модемы, принтеры и сканеры. С 2003 г. – и другие внешние устройства., включая дисковую память (интерфейсы USB, SATA, SAS), и видеосистему (интерфейс PCI Express).

USB (Universal Serial Bus) – универсальная последовательная шина, появилась в 1995 г. на смену последовательным и параллельным, клавиатурным и «мышиным» портам, т.е. все порта подключаются  к одному разъему, допускающему установку многочисленных устройств по технологии  Plug&Play, позволяющую выполнять «горячую» замену – во время работы ПК. USB самостоятельно определяют тип устройства, какой драйвер и ресурсы необходимы этому устройству и обеспечивают всем этим. К USB одновременно можно подключить до 127  любых устройств. Начальный стандарт USB 1.1. скорость обмена -12 Мбит/с. С 2001 г. существует стандарт USB 2.0 со скоростью -480 Мбит/с. Для мыши, клавиатуры, модема поддерживается дополнительный подканал со скоростью – 1,5 Мбит/с.

Компания Intel разработала интерфейс USB 3.0 со скоростью -5 Гбит/с.

Последовательный интерфейс SATA (Serial ATA) – 3000 Мбит/с, в будущем предполагается увеличение до -6000 Мбит/с. Обеспечивают лучшую помехозащищенность данных - используются методы обнаружения и исправления ошибок. Многие фирмы выпускают дисковые накопители с интерфейсом SATA емкостью 1000Гбайт со скоростью вращения 15000 оборотов/мин. И высочайшей надежностью -более 1 млн. часов. наработки на отказ.

Последовательныe интерфейсы PCI Express  самый распространенный интерфейс для подключения внешних устройств, существуют с 1991 г., разработаны фирмой Intel(PCI-Peripheral Component Interconnect, как правило на материнской плате имеется несколько разъемов PCI) использует совокупность независимых последовательных каналов передачи.

Беспроводные интерфейсы (wireless) интерфейсы (инфракрасные, радиоинтерфейсы, Bluetooth, WiUSB, WiSATA и др.), предназначены для передачи данных на расстояния от нескольких десятков сантиметров до нескольких километров.

Внешние (периферийные) устройства  ПК, так называют устройства, подключаемые к компьютеру для расширения его возможностей для ввода и вывода информации.

Клавиатура – важнейшее для пользователя устройство, с помощью которого осуществляется ввод данных, команд и управляющих воздействий в ПК. Типичная клавиатура содержит 101 клавишу, имеются  клавиатуры с 104 и 105 клавишами. В зависимости от назначения ПК назначение клавиш , их обозначение и размещение может варьироваться.

Все клавиши можно разбить на следующие группы:

-буквенно-цифровые клавиши;

-клавиши управления курсором, эта группа может быть использована для ввода числовых данных, просмотра и редактирования текста на экране;

-специальные управляющие клавиши: переключения регистров, прерывания работы программы,  вывод содержимого экрана на печать и т.д.;

-функциональные клавиши для различных специальных действий, для каждого программного продукта имеют свое назначение.

Принтеры – устройства для вывода информации на бумагу. Известны по способу печати три основных типа: матричные, струйные, лазерные.

Матричные принтеры оснащены печатающей головкой с вертикальным рядом (или двумя рядами) игл или тонких стерженьков. Головка движется вдоль печатаемой строки, и в нужный момент иголки ударяют по бумаге через красящую ленту, формируя последовательно символ за символом. Для таких принтеров возможно использование как форматной, так и рулонной бумаги. Головка принтера может быть оснащена 9, 18 или 24 иголками. Матричные принтеры дают невысокое качество печати, сильно шумят при работе и малопроизводительны

Струйные принтеры относятся к безударным печатающим устройствам. В струйных принтерах изображение формируется микрокаплями специальных чернил, выбрасываемых на бумагу через сопла печатающей головки. Количество сопел у разных моделей принтеров обычно варьируется от 12 до 256. Максимальная разрешающая способность массовых моделей струйных принтеров достигает 1440 точек на дюйм.

В лазерных принтерах изображение формируется с помощью лазерного луча, красящего порошка и специального светочувствительного барабана. Лазерные принтеры обеспечивают наилучшее, близкое к типографскому, качество печати монохромной и цветной печати, а также самую высокую среди принтеров скорость печати и не требуют специальной бумаги.  Для лазерных принтеров, работающих с бумагой формата А4, фактическим стандартом становится разрешение 600-1200 dpi (точек на дюйм). Принтеры, способные работать с бумагой формата А3, как правило, имеют разрешающую способность 1200 dpi и выше, а также невысокую скорость вывода — 3-4 страницы в минуту. К наиболее важным функциональным возможностям принтеров относятся такие, как поддержка технологии повышения разрешающей способности, наличие масштабируемых шрифтов (PostScript, TrueType), собственная оперативная память.

Сканер, устройство, служащее для ввода в компьютер графических изображений (текстов, рисунков, слайдов, фотографий, чертежей). В большинстве сканеров для преобразования изображения в цифровую форму применяются светочувствительные элементы на основе приборов с зарядовой связью (ПЗС) (англ. Charge-Coupled Device, CCD).По способу перемещения считывающей головки и изображения относительно друг друга сканеры подразделяются на ручные (англ. Handheld), рулонные (англ. Sheet-Feed), планшетные (англ. Flatbed) и проекционные. Разновидностью проекционных сканеров являются слайдсканеры, предназначенные для сканирования фотопленок. В высококачественной полиграфии используются барабанные сканеры, в которых в качестве светочувствительного элемента используется фотоэлектронный умножитель ФЭУ). Принцип работы однопроходного планшетного сканера состоит в том, что вдоль сканируемого изображения, расположенного на прозрачном неподвижном стекле, движется сканирующая каретка с источником света. Отраженный свет через оптическую систему сканера (состоящую из объектива и зеркал или призмы) попадает на три расположенных параллельно друг другу фоточувствительных полупроводниковых элемента на основе ПЗС, каждый из которых принимает информацию о компонентах изображения.

Плоттер (графопостроитель), устройство для автоматического вычерчивания с большой точностью рисунков, схем, чертежей, карт на обычной бумаге или кальке. Первыми появились и традиционно широко используются перьевые плоттеры. Более современную технологию применяют струйные плоттеры. Перьевые плоттеры можно разделить на три группы: плоттеры, использующие фрикционный прижим для перемещения бумаги в направлении одной оси и движения пера по другой; барабанные (или рулонные плоттеры), использующие для перемещения непрерывной перфорированной ленты-бумаги специальный трактор (Tractor Feed). Планшетные плоттеры, в которых бумага неподвижна, а перо перемещается по обеим осям. Различные модели плоттеров могут иметь как одно, так и несколько перьев различного цвета (обычно 4-8). Перья бывают трех различных типов: фитильные (заправляемые чернилами), шариковые (аналог шариковой ручки) и с трубчатым пишущим узлом (инкографы). Связь с компьютером плоттеры, как правило, осуществляют через последовательный, параллельный или SCSI-интерфейс. Некоторые модели графопостроителей оснащаются встроенным буфером (1 Мбайт и более).

Дигитайзер (англ. Digitizer) (графический планшет), кодирующее устройство, позволяющее вводить в компьютер двумерное, в том числе и многоцветное, изображение в виде растрового образа. Дигитайзеры применяют в основном художники, работающие в области компьютерной графики. Кроме того, с помощью дигитайзеров вводят данные в системах трехмерного моделирования и автоматизированного проектирования (САПР, или CAD/CAM — Computer-Aided Design/Modeling).В состав графического планшета входит специальный указатель (перо) с датчиком. Собственный контроллер посылает импульсы по расположенной под поверхностью планшета сетке проводников. Получив два таких сигнала, контроллер преобразует их в координаты, передаваемые в компьютер. Планшеты, предназначенные для рисования, обладают чувствительностью к силе нажатия пера, преобразуя эти данные в толщину или оттенок линии. Для подключения дигитайзера обычно используется последовательный порт компьютера. Дигитайзер обычно использует разрешение порядка 2400 dpi и характеризуется высокой чувствительностью к уровням нажатия пера (256 уровней). Аналогичным образом работают системы для рукописного ввода информации, только рукописные буквы преобразуются в числовой вид при помощи специальной программы распознавания. Устройства перьевого ввода информации используются в сверхминиатюрных компьютерах, в которых нет полноценной клавиатуры.

Модем [от англ. mo(dulator) и de(modulator], устройство для обмена информацией между компьютерами, которое осуществляет преобразование дискретных сигналов в непрерывные модулированные сигналы для передачи по линии связи и обратное преобразование (с демодуляцией) при приеме. В локальных вычислительных сетях модем управляет распределением потока информации между сервером и терминалами. Модемы персональных компьютеров в большинстве случаев пересылают информацию с помощью телефонной связи. Режим работы модемов, когда передача данных осуществляется только в одном направлении, называется полудуплексом (half duplex), в обе cтороны — дуплексом (full duplex). Модемы бывают внутренними (в виде электронной платы, подключаемой к шине ISA компьютера) и внешними, в виде отдельного устройства. Отличаются модемы поддерживаемыми протоколами связи и скоростью модуляции (modulation speed). Она определяет физическую скорость передачи данных, которая измеряется количеством бит в секунду (бит/с). Устройство, сочетающее возможности модема и средства для обмена факсмильными изображениями, называется факс-модемом.  Такие преобразования выполняют как обычные модемы, так и факс-модемы.

Существуют также модемы ISDN, DSL и кабельные модемы, которые обеспечивают цифровое взаимодействие. Эти модемы не выполняют преобразования цифровых и аналоговых сигналов. Они позволяют компьютерам обмениваться данными в цифровом формате без преобразования. Для связи по аналоговым телефонным линиям необходимы обычные модемы. Скорость, с которой модемы передают данные, называется пропускной способностью. Скорость измеряется в битах в секунду (бит/c). Преобразование цифровых сигналов в аналоговые и наоборот выполняется в соответствии с патентованными и международными стандартами, называемыми модемными протоколами. Улучшение протоколов позволило достичь более высокой пропускной способности. Кроме более эффективного использования доступной полосы пропускания, протоколы реализуют сжатие данных, обеспечивающее более высокие скорости передачи, и контроль ошибок для большей надежности. Протоколы для модемов, работающих на скорости 56 килобит в секунду (Кбит/с, Kbps), теперь позволяют принимать данные от поставщика услуг Интернета, подключенного к цифровой линии, а отправлять данные — с помощью стандартного цифро-аналогового преобразования.

Мышь (англ. mouse — мышь), компьютерный манипулятор, указательное устройство для ввода информации, получившее распространение с появлением операционных систем с графическим интерфейсов. Мышь представляет собой легко умещающуюся в ладони коробочку с кнопками. При перемещении мыши по столу или иной поверхности происходит аналогичное перемещение курсора на экране монитора. С помощью кнопок мыши можно подавать команды компьютеру. Мышь делает очень удобным манипулирование такими широко распространенными в графических пакетах объектами, как окна, меню, пиктограммы. Первую компьютерную мышь создал сотрудник фирмы Ксерокс Дуглас Энджелбарт. Компания Эпл (Apple) первой оснастила мышами свои компьютеры Макинтош (Macintosh). Подавляющее число компьютерных мышек используют оптико-механический принцип кодирования перемещения. С поверхностью стола соприкасается тяжелый, покрытый резиной шарик сравнительно большого диаметра. Ролики, прижатые к поверхности шарика, установлены на перпендикулярных друг другу осях с двумя датчиками. Датчики, представляющие собой оптические пары (светодиод-фотодиод), располагаются по разные стороны дисков с прорезями. Порядок, в котором освещаются фоточувствительные элементы, определяет направление перемещения мыши, а частота приходящих от них импульсов — скорость. Хороший механический контакт с поверхностью обеспечивает специальный коврик. Более точного позиционирования курсора позволяет добиться оптическая мышь. Для нее используется специальный коврик, на поверхности которого нанесена мельчайшая сетка из перпендикулярных друг другу темных и светлых полос. Расположенные в нижней части мыши две оптические пары освещают коврик и по числу пересеченных при движении линий определяют величину и скорость перемещения. Разрешающая способность применяемого в мыши устройства считывания координат составляет 400 dpi (Dot per Inch — точек на дюйм) и выше.

Методические указания: При изучении теоретического материала следует использовать презентацию «Внешние устройства ПК»,  в котором материалы представлены в расширенном виде и сопровождаются рисунками. При изучении материала большего внимания требуют такие понятия, как: внешние устройства, внешние интерфейсы, видеокарта и  монитор, составные части клавиатуры.

Следует ознакомиться с теоретическим материалом и ответить на контрольные вопросы.

Задание на самостоятельную работу № 5  ---------------------------------------------------------

Ответить на контрольные вопросы:

- Каким образом устанавливается связь центральных устройств ПК с внешними устройствами?

- Что такое внешние интерфейсы?

- Какую роль выполняют  периферийные шины?

- Какие устройства называются периферийными или внешними?

- Для чего нужна сетевая карта?

- Что такое модем?

- Как устроена стандартная клавиатура (из каких частей состоит)?

- Опишите функциональное назначение мыши и ее разновидности.

- Что такое дигитайзер, для чего он служит?

- Какие типы мониторов на сегодняшний день существуют?

- Какую роль играет видеоконтроллер в формировании изображения?

- Каковы основные характеристики мониторов?

- Для чего предназначен графопостроитель или плоттер?

- Какие разновидности принтеров вам известны?

- Функциональное назначение сканера?